Private IP Address Range: 10.17.0.0/16

Singapore: 1320 hosts

India: 1060 hosts

China: 1060 hosts

United States: 1230 hosts

| LAN/WAN | Router/Switch | Interface | Network Address/CIDR | IP Address/CIDR | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Singapore LAN | HQSwitch1 | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |
|  | HQSwitch2 | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |
|  | Laptop (VLAN10) | fa0 | 10.17.64.0/21 | 10.17.64.3/21 | 255.255.248.0 |
|  | SG PC2 (VLAN20) | fa0 | 10.17.128.0/21 | 10.17.128.3/21 | 255.255.248.0 |
|  | SG PC1 (VLAN20) | fa0 | 10.17.128.0/21 | 10.17.128.2/21 | 255.255.248.0 |
|  | Server (VLAN10) | fa0 | 10.17.64.0/21 | 10.17.64.2/21 | 255.255.248.0 |
| India LAN | Laptop | fa0 | 10.17.32.0/21 | 10.17.32.2/21 | 255.255.248.0 |
|  | Switch | - | - | - | - |
| China LAN | PC | fa0 | 10.17.0.0/21 | 10.17.0.2/21 | 255.255.248.0 |
|  | Switch | - | - | - | - |

Network address: 10.17.0.0/16

Class: B

Default subnet mask: 255.255.0.0

Custom subnet mask: 255.255.248.0

Total number of subnets: 32

Total number of host addresses:

211 = 2048

Number of usable addresses: 2046

Number of bits borrowed: 5

10.17.00000000.00000000

| 1 | 0000 | 10.17.0.0 to 10.17.31.255 | CHINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0001 | 10.17.32.0 to 10.17.63.255 | INDIA |
| 3 | 0010 | 10.17.64.0 to 10.17.95.255 | SINGAPORE ROUTER + SERVER + LAPTOP |
| 4 | 0011 | 10.17.96.0 to 10.17.127.255 | - |
| 5 | 0100 | 10.17.128.0 to 10.17.159.255 | SINGAPORE PC1 + PC2 |
| 6 | 0101 | 10.17.160.0 to 10.17.191.255 | US ROUTER |
| 7 | 0110 | 10.17.192.0 to 10.17.223.255 | US VLAN100 |
| 8 | 0111 | 10.17.224.0 to 10.17.255.255 | US VLAN200 |